Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский  политехнический

университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АТ

д.т.н., профессор

__________А.А. Южаков

«01» сентября 2014 г.

Учебно-методический комплекс дисциплины

«Проектирование дискретных устройств»

основных образовательных программ подготовки по направлениям:

210700»Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

220400 «Управление в технических системах»

Методические указания

студентам к выполнению индивидуального задания

по самостоятельному изучению теоретического материала

(ИТМ-1)

«Дискретные устройства и модели автоматов»

Пермь 2014

Настоящие методические указания должны способствовать эффективному выполнению студентами индивидуальной самостоятельной работы по изучению теоретического материала по теме «Дискретные устройства и модели автоматов (ИТМ-1), дисциплины «Проектирование дискретных устройств» направлений подготовки: 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 220400 «Управление в технических системах».

Методические указания разработаны на основании:

– рабочей программы дисциплины «Проектирование дискретных устройств», утвержденной 14 июня 2012 г;

– компетентностной модели (КМ) выпускника ООП по профилю подготовки 210700.04.62 Сети связи и системы коммутации, утвержденной 05 февраля 2011;

– компетентностной модели (КМ) выпускника ООП по профилю подготовки 220400.01.62 Управление и информатика в технических системах, утвержденной 05 февраля 2011;

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Автоматика и телемеханика», протокол № 4 от 11 октября 2012 г.

Разработчик – д.т.н., профессор Матушкин Н.Н.

Рецензент     –  к.т.н., профессор Кон Е.Л.

Введение

Дискретное устройство представляет собой техническое устройство, предназначенное для преобразования по заданной программе входной информации, поступающей в виде дискретных сигналов, в выходную информацию. Дискретные устройства (ДУ) имеют перед устройствами непрерывного действия ряд важных преимуществ: повышенные быстродействие, помехоустойчивость, универсальность. Помимо перечисленных преимуществ дискретные устройства могут выполнять различные логические операции. Эти положительные качества ДУ позволяют широко использовать их в современных системах связи, контроля и управления.

В инженерной практике задачи по проектированию специализированных дискретных устройств возникают достаточно часто, что обусловлено повсеместным использованием типовых средств связи и автоматизации, требующих адаптации к конкретным условиям применения. Интерес к ДУ вызван также переходом к распределенным структурам организации информационно-управляющих систем, расширением функций локального управления.

Самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ-1) предусмотрено рабочей программой дисциплины «Проектирование дискретных устройств» в 4-м семестре рабочего учебного плана основных образовательных программ по направлениям подготовки 210700.62 и 220400.62.

Общая трудоемкость выполнения самостоятельной работы ИТМ-1 составляет 6 АЧ.

1. Общие положения

На протяжении последних десятилетий в области полупроводниковых технологий справедливым остается закон Мура (Moore’s Law), согласно которому полупроводниковая техника развивается экспоненциально. При своем появлении интегральные схемы содержали в одном корпусе порядка десятка транзисторов. В настоящее время в результате экспоненциального роста плотности упаковки интегральные схемы содержат десятки миллионов транзисторов в одном кристалле. Чтобы соответствовать закону Мура радикально изменились методы проектирования. Сегодня схема дискретного устройства возникает в результате описания ее проектировщиком на языке высокого уровня. Вместе с тем, использование языков высокого уровня становится эффективным, если выстраивается на принципах цифровой электроники, не меняющихся с развитием технологии и основывающихся на изучении и применении моделей конечных автоматов. Именно благодаря освоению общих принципов обретенные навыки проектирования дискретных устройств остаются востребованными и с появлением новых технологий.

В рамках самостоятельного изучения темы «Дискретные устройства и модели автоматов» в соответствии с заданием планируется изучить основные свойства ДУ и принципы построения моделей конечных автоматов.

2. Цель и задачи ИТМ-1

Цель выполнения работы заключается в освоении заданных компонентов дисциплинарных компетенций:

– ОК-9-2-1з, ОК-10-2-1з – знать свойства, характеристики и функции ДУ как класса устройств систем связи, автоматики, управления;

– ОК-9-2-2з, ОК-10-2-2з – знать типы, свойства, особенности, способы задания классических моделей конечных автоматов.

Для достижения указанной цели в процессе выполнения самостоятельной работы должны быть решены следующие задачи:

– изучение дискретных устройств, как класса устройств систем связи, автоматики и управления (свойства, характеристики, функции);

– изучение моделей конечных автоматов (типы моделей, особенности, свойства, применение).

Рассмотрим основные понятия, относящиеся к выполнению указанных задач.

3. Изучение дискретных устройств

Дискретные устройства (ДУ) составляют в настоящее время весьма обширный класс устройств, используемых в системах  связи, системах автоматизации и вычислительной техники. ДУ выполняют преобразования дискретной информации. Поэтому дискретные устройства в своем подавляющем числе отождествляются с цифровыми устройствами преобразования информации. Обобщенная модель ДУ представлена на рис. 1.

ДУ

x1(t)

.

.

.

xп(t)

y1 (t)

.

.

.

yт (t)

Рис. 1. ДУ как преобразователь дискретной информации:

x1(t), … , xп(t) – множество входных сигналов;

y 1(t), …, yт (t) –  множество выходных сигналов

Особенностью ДУ как преобразователей дискретной информации является использование аппаратурного способа преобразования. При аппаратурном способе заданное преобразование входных сигналов в выходные обеспечивается определенной аппаратной структурой, т.е. определенными соединениями выбранных в качестве элементов структуры электронных приборов (интегральных схем). Поэтому проектирование ДУ заключается в разработке аппаратной структуры, реализуемой на элементах определенного технического базиса и выполняющей заданные функции преобразования. Таким образом, при проектировании ДУ необходимо знать взаимную обусловленность заданных функций и разрабатываемой структуры ДУ, а также зависимость характеристик и параметров структуры ДУ от выбранного технического базиса. Отсюда изучение ДУ как функциональных преобразователей информации должно быть основано на рассмотрении типичных представителей как функционального ряда ДУ, так и технического базиса их реализации.

В качестве объектов функционального ряда ДУ приняты к рассмотрению следующие функциональные группы:

– шифраторы, дешифраторы;

– сумматоры;

– мультиплексоры;

– компараторы.

В качестве объектов технических базисов реализации ДУ избраны  следующие технические базисы:

– логические элементы;

– элементы памяти (триггеры);

– регистры;

– программируемые логические матрицы (ПЛМ);

– постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).

Объекты из перечней (1) и (2) являются базовыми при изучении ДУ. Результаты изучения этих конкретных групп ДУ рассматриваются как индикаторы уровня освоенных знаний свойств, характеристик и функций ДУ.

Представленные в качестве индикаторов освоения заданных компетенций при изучении ДУ объекты функциональных и технических групп ДУ нашли достаточно широкое освещение в научно-информационных источниках.

Концептуальную основу рамки освещения указанных индикаторов в тексте отчетных документов выполняемой работы (РФ1), можно рекомендовать в следующей базовой литературе:

– шифраторы, дешифраторы [5, с. 413, 440; 3, с. 81; 1, с. 28, 34];

– сумматоры  [5, с.501; 3, с. 114; 7, с. 429; 2, с.234];

– мультиплексоры  [5, с. 464; 3, с.88; 1, с.36];

– компараторы  [5, с. 488; 3, с. 100];

– логические элементы  [1, с. 11; 3, с.384; 7, с. 384];

– элементы памяти  (триггеры) [1, с.43; 7, с. 437];

– регистры [3, с. 194; 1, с. 50; 7, с. 458];

– программируемые логические матрицы (ПЛМ) [3, с. 494; 1, с. 82; 7, с. 487];

– постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) [1, с. 71–76; 7, с. 471; 3, с. 287].

4. Изучение моделей конечных автоматов

Проектирование ДУ выполняется на основе моделей автоматов. Многообразие существующих типов моделей автоматов обусловлено разнообразием ДУ, обладающих общими основными свойствами:

– Дискретность внутренних и внешних сигналов. Сигналы в ДУ дискретны по уровню. В настоящее время наибольшее распространение получили бинарные (двоичные) сигналы – «0» и «1». Отсюда переменные, используемые в моделях ДУ для представления сигналов, также бинарные.

– Дискретность времени в процессе функционирования. Все изменения сигналов в ДУ происходят в дискретные моменты времени. Процесс функционирования ДУ во времени представляется как некоторая последовательность тактов.

– Наличие состояний. ДУ на любом такте функционирования характеризуется: состоянием входов, состоянием выходов и внутренним состоянием (комбинация состояния входа и внутреннего состояния представляет полное состояние дУ). Предполагается, что ДУ мгновенно переходит из одного состояния в другое.

Множество разнообразных ДУ может быть классифицировано по их типам:

– преобладающее число ДУ имеет конечное число состояний входов, выходов и внутренних состояний. Такие устройства составляют класс конечных ДУ;

– значительное количество ДУ не содержат внутренней памяти и являются ДУ комбинационного типа. В комбинационных ДУ набор выходных сигналов однозначно определяется набором входных сигналов;

– ДУ, содержащие внутреннюю память, являются ДУ с памятью или последовательностными дискретными устройствами. В таких ДУ набор значений выходных сигналов определяется не только набором входных сигналов, но и внутренним состоянием ДУ;

– ДУ, в которых изменения входных, выходных сигналов, а также внутренних состояний происходит в определенные моменты времени, определяемые генератором синхронизирующих сигналов, называются синхронными. В синхронных ДУ длительность такта, как правило постоянна. ДУ, в которых моменты изменения входных, выходных сигналов, а также внутренних состояний заранее не определены называют асинхронными.

4.1. Общая модель конечного автомата [4, с. 157].

В большинстве случаев ДУ являются конечными, то преобладающей в применении является модель конечного автомата.

Абстрактно конечный автомат (англ. finite automata) (А), можно представить как математическую схему, характеризующуюся пятью объектами:

A=<X,Y,S,λ,δ>,						(1)

где 	X=x1,x2,...,xn – множество входных символов (входной алфавит); Y=y1,y2,...,ym – множество выходных символов (выходной алфавит); S=s1,s2,...,sk – множество внутренних состояний; S(t+1)=λ(x(t),s(t)) – функция переходов;  y(t)=δ(x(t),s(t)) – функция выходов.

В соответствии с (3) конечный А с памятью представляется тремя множествами и двумя функциями.

4.1.1. Модель полностью определенного автомата

Автоматы, для которых функции переходов и выходов определены на всех парах x(t), s(t) называются полностью определенными или полными.

Автоматы, для которых функции переходов и выходов определены не на всех парах x(t), s(t) называются недопределенными.

4.1.2. Способы задания (описания) модели автомата [6, с. 13, 17; 4, с. 159]

В процессе проектирования модель автомата (А), определяющая проектируемое дискретное устройство, строится по заданному заказчиком содержательному описанию. Чтобы задать А необходимо, в соответствии с (1) перечислить все элементы множеств X, Y, S.  Затем надо установить (представить) в той или иной форме функции переходов и функции выходов –    , . Способы задания А определяются способами задания функций , .

4.2. Модель комбинационного автомата [4, с. 158]

Автомат называется комбинационным, если выходной символ y не зависит от внутреннего состояния и определяется текущим входным символом. Комбинационный автомат не имеет внутренних состояний, т.е. у него нет памяти. Комбинационный автомат задается тремя объектами:

A=<X,Y,δ>,						(2)

где 	X=x1,x2,...,xn – множество входных символов; Y=y1,y2,...,ym – множество выходных символов;  y(t)=δ(x(t),s(t)) – функция выходов.

4.2.1. Способы задания комбинационного автомата [4, с. 161]

Комбинационный автомат может быть задан системой т логических  функций от п логических переменных. Система логических функций может быть представлена таблицей истинности или в аналитической форме.

4.3. Модель автомата с памятью

4.3.1. Модель автомата Мили [4, с. 159]

Модель А Мили представлена системой (1). Для А Мили характерно, что функция выходов есть функция двух аргументов, т.е. значение выходного символа определяется значениями входного символа и внутреннего состояния.

4.3.2. Модель автомата Мура [4, с. 160]

Модель А Мура также представлена системой (1).

A=<X,Y,S,λ,δ>,

где y(t)=δ(s(t))– функция выходов.

Для А Мура характерно, что значение выходного символа определяется только значением внутреннего состояния.

Модели Мили и Мура взаимопреобразуемы. Целесообразность применения конкретной модели А определяется, как правило, достижением рационального схемного решения.

4.3.3. Задание автомата с памятью [4, с. 159].

Задание автомата с памятью производится таблицами переходов и таблицами выходов, а также ориентированным графом переходов и выходов.

5. Порядок выполнения работы по самостоятельному изучению

теоретического материала (ИТМ-1)

5.1. Выполнение работы по самостоятельному изучению теоретического материала производится на основании задания. Индивидуальное задание на выполнение работы по самостоятельному изучению теоретического материала (ИТМ-1) выдается каждому студенту (Приложение 2).

5.2. Результаты работы оформляются в форме реферата (РФ-1), который представляется как текстовый документ на кафедру АТ в сроки до 15 мая текущего учебного года.

5.3. Вариант задания на выполнение работы (ИТМ-1) оформляется обучающимся как текстовый документ.

Содержание варианта задания ИТМ-1 определяется обучающимся по табл. П1-ИТМ-1-ТК или табл. П1-ИТМ-1-АТ. Номер (шифр) варианта соответствует номеру зачетной книжки обучающегося (столбец 2 табл. П1).

В строке таблицы П1, соответствующей шифру варината, знаки + определяют объекты, изучение которых устанавливает содержание (индикаторы) конкретного задания. Шифр варианта и параметры задания указываются обучающимся в задании на выполнение ИТМ-1.

Например: * номер зачетной книжки – 383. В строке с этим номером в табл. П1-ИТМ1-ТК-12 знаки + в столбцах 3, 11, 13 конкретизируют параметры (индикаторы) задания.

Шифр варианта и индикаторы задания – 383 [3, 11, 13].

5.4. Индикаторы изучаемых в ИТМ-1 объектов раскрывают уровень формирования определенных компонентов заданных компетенций (ОК-9-2 и ОК-10-2). Их соответствие устанавливается табл. 1.

Таблица 1

| Компоненты компетенций | Наименования индикаторов |
| --- | --- |
| ОК-9-2-1з ОК-10-2-1з | Индикаторы функционального ряда ДУ: – шифраторы и дешифраторы; – сумматоры; – мультиплексоры; – компараторы. Индикаторы технического базиса ДУ: – логические элементы; –элементы памяти; – регистры; – программируемые логические матрицы (ПЛМ); – постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). |
| ОК-9-2-2з ОК-10-2-2з | Индикаторы моделей автоматов: – общая модель конечного автомата; – модель комбинационного автомата; – модель последовательностного автомата. |

5.5. Содержание представленного реферата РФ-1 проверяется преподавателем на соответствие требованиям задания. Оценивается логика изложения, полнота, достоверность и обоснованность материалов, касающихся индикаторов освоения формируемых компонентов заданных компетенций.

Полнота описания индикаторов определяется наличием логически выверенного текста, содержащего изложение выполняемых функций, элементную структуру объекта, статические характеристики, принципы и механизмы функционирования, динамические характеристики, свойства, особенности, применение, направления развития и перспективы. Должно быть подчеркнуто, какими элементами структуры ДУ обеспечивается реализация заданных функций; как эти элементы связаны и взаимодействуют; как функционирует ДУ, выполняя заданные функции; свойства настраиваемости структуры и т.д.

Достоверность описания индикаторов определяется наличием мотивированных ссылок на научно-технические источники информации.

Обоснованность описания индикаторов определяется наличием ссылок на их практическое применение и его эффективность.

По результатам оценивания преподаватель зачитывает (не зачитывает) представленный РФ-1. При незачтенном реферате РФ-1 обучающемуся выдаются замечания по его содержанию и/или оформлению. Наличие зачтенного РФ1 является обязательным условием для получения зачета по дисциплине в целом.

Заключение

Современная вычислительная техника, техника автоматического (автоматизированного) контроля и управления, телемеханика, автоматическая телефония и т.д., базируется на  применении дискретных устройств.

Для того, чтобы проектировать и создавать реальные цифровые устройства необходимо овладеть принципами функционирования ДУ,, а также иметь представление как эти принципы реализуются на практике. Знание принципов и практики их применения являются необходимым условием осуществления эффективной профессиональной деятельности по разработке современных устройств и систем связи, контроля и управления.

Литература

1. Музылева И.В. Элементная база для построения цифровых систем проектирования. М.: Техносфера, 2006. –144 с.

2. Фрике К. Вводный курс цифровой электроники. М.: Техносфера, 2004. – 432 с.

3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: уч. пособие. СПб,: БХВ – Петербург, 2008. – 800 с.

4. Аляев Ю.А., Тюрин С.Ф. Дискретная математика и математическая логика. учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006, – 368 с.

5 Уэйкерли Дж. Ф. Проектирование цифровых устройств, том 1. М.: Постмаркет, 2002. – 544 с.

6. Коган Т.И. Теория автоматов. Дискретные устройства. Часть 1. Конспект лекций / Перм.гос.техн.ун-т. – Пермь, 2002. – Ч. 1. – 140 с.

7. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: учебное пособие. Ростов н/Д, Феникс, 2002. – 576 с.

8. Ж. Автоматика, связь, информатика.

9. Ж Автоматизация в промышленности.

10. Ж. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика.

Приложение 1

Варианты

индивидуальных заданий (ИТМ-1)

Таблица П1 ТК-12-1б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 1 | 102 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 2 | 103 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | 104 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| 4 | 106 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 5 | 107 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 6 | 108 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 7 | 111 | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 8 | 112 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 9 | 113 |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | 295 |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 11 | 115 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | 116 |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 13 | 117 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 14 | 119 |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 15 | 120 |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 16 | 121 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 17 | 122 |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 18 | 124 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 19 | 125 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | 126 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 21 |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 23 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 24 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 25 |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 26 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 27 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 28 |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |

Приложение 1

Таблица П1 АТ-12-1б

| № п/п | Шифр варианта | Функциональный ряд |  |  |  | Технический базис реализации ДУ |  |  |  |  | Модели автоматов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шифраторы Дешифраторы | Сумматоры | Мультиплексоры | Компараторы | Логические элементы | Элементы памяти | Регистры | ПЛМ | ПЗУ | Общая модель А | Модель комбинационного А | Модель последовательного А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| * |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 1 | 127 | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 2 | 128 |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | 129 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 4 | 131 |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 5 | 133 |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 6 | 135 |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 7 | 136 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 8 | 137 | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 9 | 138 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 10 | 139 |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 11 | 140 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 12 | 141 |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + |
| 13 | 142 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 14 | 143 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 15 | 144 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 16 | 145 |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 17 | 146 | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 18 | 147 |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 19 | 148 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 20 | 149 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 21 | 150 |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 22 |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 23 |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
|  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический

университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

Задание

на самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ-1)

по дисциплине «Проектирование дискретных устройств»

(модуль 1, Тр = 6 АЧ)

Шифр варианта ___383_____

Исполнитель – студент группы ТК-12-1б*  Петров Петр Иванович*

(индекс)                            (ф.И.О.)

1.  Тема. Дискретные устройства и модели автоматов.

2. цель выполнения работы заключается в освоении заданных компонентов дисциплинарных компетенций, направленных на изучение свойств, характеристик и функций дискретных устройств (ДУ) как класса устройств систем связи, автоматизации и управления, а также типов, свойств и особенностей моделей конечных автоматов.

3. Результат индивидуального задания ИТМ-1:

- должны быть освоены следующие компоненты дисциплинарных компетенций ОК-9-2 и ОК-10-2: ОК-9-2-1з, ОК-10-2-1з; ОК-9-2-2з,          ОК-10-2-2з:

– «знать» свойства характеристики и функции дискретных устройств как класса устройств связи, автоматики и управления;

– «знать» типы, свойства, особенности и способы задания классических моделей конечных автоматов;

- должен быть выполнен информационно-аналитический реферат (РФ1) содержащий аналитические материалы по заданной теме.

4. Индикаторы освоения компонентов дисциплинарных компетенций.

В качестве индикаторов освоения формируемых компонентов заданных компетенций ОК-9-2; ОК-10-2 определены объекты, которые раскрывают содержание основных аспектов состояния развития дискретных устройств и моделей, используемых для их проектирования.

- Функциональные возможности ДУ представляются индикаторами функционального ряда: шифраторы, дешифраторы и т.д.

- Свойства и характеристики ДУ, определение базисом реализации представляются индикаторами технического базиса, содержащими различные типы электронных устройств.

- Модели, используемые для целей проектирования ДУ, представляются многообразием типов, свойств моделей конечных автоматов.

5. Основные требования к выполнению индивидуального задания.

5.1. Требования к выполняемой работе:

– должен быть выполнен аналитический обзор состояния развития ДУ в направлении расширения функционального ряда и свойств характеристик технического базиса реализации, а также моделей конечных автоматов для их исследования и проектирования на основе современной научно-технической литературы, посвященной исследуемой тематики, в том числе: обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографиях и/или патенты – не менее 15 научно-информационных источников за 2009– 2014 г.г.

5.2. Требования к представлению индикаторов уровня освоения компонентов дисциплинарных компетенций:

– конкретный набор индикаторов содержания настоящего задания  определяется следующей таблицей (табл. 2).

| Компоненты компетенций | Наименования индикаторов |
| --- | --- |
| ОК-9-2-1з ОК-10-2-1з | Индикаторы функционального ряда ДУ: – дешифраторы. Индикаторы технического базиса ДУ: – постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). |
| ОК-9-2-2з ОК-10-2-2з | Индикаторы моделей автоматов: – модель комбинационного автомата. |

5.3. Требования к результатам работы.

Результатами работы должны быть оформлены и представлены в виде реферата (РФ1), содержащего информационно-аналитический обзор состояния заданного комплекса типовых объектов ДУ – индикаторов, раскрывающих различные аспекты функционирования, свойств и характеристик ДУ, а также типы, свойства и особенности заданных моделей конечных автоматов.

Реферат должен иметь титульный лист (Приложение 3, [1]), задание (Приложение 2, [1]), введение, основную часть, заключение, список литературы.

Введение. Должно содержать общую характеристику ДУ, области применения, решаемые задачи, тенденции развития, актуальность проектирования специализированных ДУ для систем и средств связи, автоматизации и управления.

Основная часть должна иметь разбивку на три главы в соответствии с заданным набором объектов функционального ряда, технического базиса и моделей автоматов, характеризующих различные аспекты состояния развития ДУ и автоматных моделей  для их проектирования.

Заключение должно включать выводы, касающиеся многофункциональности ДУ, многообразия технического базиса и широкого спектра автоматных моделей.

Реферат должен быть напечатан на формате А4, подшит  в папку. Титульный лист реферата и бланк задания подписывается исполнителем.

Объем основной части реферата должен составлять 12–15 стр. машинописного текста (шифр 14 пт, Times New Roman, через 1 интервал).

Оформление реферата должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001. отчет о НИР. Структура и правила оформления.

6. Порядок выполнения работы и представления результатов.

Реализация индивидуального задания на выполнение РФ1 предусматривает:

– выдачу задания на выполнение (10.09.2014 г.);

– непосредственное выполнение ИТМ-1;

– представление реферата в отпечатанном и подписанном виде до 20.12.2014 г. на кафедру «Автоматики и телемеханики» (ауд. 316 к. А);

– защита выполненного РФ1 (по расписанию сессии).

Оценивание содержания реферата производится преподавателем кафедры АТ ПНИПУ, на основании критериев полноты, достоверности и обоснованности изложения представленных в соответствующих главах реферата индикаторов освоения заданных компонентов дисциплинарных компетенций.

Интегрированная оценка реферата определяется по совокупности оценок по главам с учетом качества оформления. Оценивание реферата производится в шкале «зачет», «не зачет». Оценка «зачет» по реферату выставляется при наличии оценок «зачет» по всем главам основной части.

7. Рекомендуемая базовая литература.

1. Методические указания студентам заочной формы обучения к выполнению индивидуального задания по самостоятельному изучению теоретического материала ИТМ-1 «Дискретные устройства и модели автоматов» / матушкин Н.Н., Электронный ресурс, ПНИПУ. Пермь, 2014. – 20 с.

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: уч. пособие. СПб: БХВ – Петербург, 2007. – 800 с.

3. Аляев Ю.А., Тюрин С.Ф. Дискретная математика и математическая логика: учебник. – М.: Финансы и статистика., 2006. – 386 с.

Профессор кафедры АТ ______________ (Матушкин Н.Н.)

Исполнитель,

студент группы               ______________ (                                 )

« 01 » сентября 2014 г.

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский  политехнический

университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

Реферат

(РФ1)

по теме «Дискретные устройства и модели автоматов»

(дисциплина «Проектирование дискретных устройств»)

Выполнил студент группы ________  ___________________

индекс                               Ф.И.О.

Проверил профессор кафедры АТ  _________ Матушкин Н.Н.

Пермь 2014

– приведены в качестве примера

Индикаторы в табл. 2 приведены в качестве примера для варианта 383